Lab6 综合设计

用多周期MIPS CPU实现Fibonacci数列

- 设计逻辑&核心代码

使用模块化设计，大块模块一共有个：显示模块DDU，时钟分频模块clk_div，多周期CPU，七段数码管控制模块seg_ctrl，和dist_mem_gen0。

- 显示模块DDU，用以显示CPU的运行与输出情况，因此将此模块作为顶层模块。同时此模块作为显示Fibonacci数列的模块，输入Fibonacci数列的项n，输出f(n)

顶层模块只做输入输入接口作用，不对逻辑设计有任何影响。

- 时钟分频模块clk_div，把板载100MHz时钟分频成1MHz，当const=0，要求单步执行时，把时钟改为手剥时钟，即把step当作时钟，拨一下执行一个时钟周期。

- 多周期MIPS CPU模块，这是设计上最核心的模块。一共有state_contrl，PC，MUX_MEM，Ins_Reg，MUX_write_register，Registers，RegisterA，RegisterB，Reg_ALUout，Reg_MEM，MUX_MEM，MUX_4to1，ALU，MUX_3to1，MUX_MEM这些小模块构成。

(3.1) state_control模块

状态机状态为一个周期内执行指令的步骤。

两段式状态机，第一段组合逻辑指明下一个状态

第二段通过时许逻辑电路来指明每一个状态执行怎样的操作。

相比PPT上的状态图，补充了EXC_Itype，REG_Itype，EXE_BEQ，EXE_BNE这几个状态

(3.2) PC模块对PC的刷新操作。执行完一条指令之后，更新PC的值。

(3.3) MUX_MEM模块，内存中指出的多选器模块，其他的多选器模块都是同一个逻辑，不再展开赘述。

(3.4) Ins_Reg指令寄存器模块，内部包含Decoder译码器模块。译码器模块把32位指令翻译成操作码、操作数、地址等。

寄存器作为寄存单元用来保存数据一个时钟周期，接下来的寄存器不再赘述。

(3.5) Registers模块，寄存器堆。

(3.6) ALU模块，CPU运算的核心模块。执行add and or xor slt运算。用状态机来写。

- seg_ctrl模块，用来控制寄存器内容或者内存地址输出到七段数码管上。

- dist_mem_gen0模块，存储器，引入coe文件完成测试，相当于内存。并且使用这个IP核来实现I/O

- Fibonacci数列汇编代码

- 仿真结果与下载结果：

- 仿真

仿真代码

仿真结果

- 下载

初始化rst后

输入n=1

输出F(1)=3

输入n=7

输出F(7)=21,16进制15

F(10)=89，16进制59

- 结果分析

下载结果正确，可以直接由输入的值n来决定输出的F(n)

- 实验总结

本次试验是一次综合实验，把之前做的状态机、ALU、寄存器堆等试验都连接到了一起，同时结合计算机组成原理这门课上所学的多周期MIPS CPU原理，并且要自己完成MIPS汇编代码，才能完成这次实验，难度的确不小。使用之前的CPU通过调用IP核加入了I/O来完成实验。使用Mars编写汇编代码的时候，由于一开始使用不熟练导致转换成十六进制代码时出了bug很久没有解决。在处理verilog硬件代码时，由于大部分代码都是上一次实验的内容，并没有太大的问题。